Приложение № 2

к постановлению главы  муниципального образования

города Благовещенска

от 18.08.2014 № 71

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристика планируемого развития территории.

Цели и задачи: градостроительная документация разрабатывается на элемент планировочной структуры в целях изменения параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, обеспечение устойчивого развития территорий, выделения границ застроенных и незастроенных территорий. Определяет участки под объекты социального характера, основные параметры и ёмкость квартала, коридоры для сетей.

Проект планировки территории в градостроительном квартале П-2, разработан на основании проекта планировки, ранее выполненного КГУП «Хабаровскгражданпроект» и утверждённого постановлением администрации г.Благовещенска №3935 от 17.08.2012г.

1. Архитектурно-планировочная и объёмно-пространственная

организация квартала

В ранее разработанном проекте планировки, организация территории предусматривала выделение в системе жилого района «Игнатьевская усадьба» 41 элемент планировочной структуры (ЭПС).

Проект планировки разработан на элемент планировочной структуры 2а (ЭПС -2а), отнесенный по схеме градостроительного зонирования территории к зоне Ц-2 - зона центра обслуживания, деловой и коммерческой активности жилого района многоэтажной застройки.

Архитектурно – планировочное решение обусловлено следующими факторами:

- Преемственность идей, заложенных в ранее разработанном и утверждённом проекте планировки /сохранение красных линий /специфическая форма участка/, транспортной схемы/;

- Примыкание квартала к магистральной улице общегородского значения  ул. Игнатьевское шоссе;

- Наличие существующей застройки.

В результате проведенного комплексного анализа сложившейся ситуации оформилась градостроительная концепция застройки территории.

Проектируемая территория разделятся на три части – северная Л1-6 (жилая застройка с встроенными объектами обслуживания населения), центральная Л-8 – территория существующего кафе и южная Л-7 – торговый центр с автостоянкой на 120 м/мест.

Жилая застройка квартала решена точечной многоэтажной /16-ти этажной / жилой застройкой на основе индивидуальных разработок.

Определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, включая объекты жилого назначения  /Л-1,Л-2,Л-3/, а так же объекты инженерной инфраструктуры /Л-9, Л-10, Л-11 / и объекты общественного назначения /Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-8/.

2. Планировочная организация территории и функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории рассматривается применительно к утверждённым правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Благовещенска. В соответствии с градостроительными регламентами проектируемая территория относится к зоне центра обслуживания, деловой и коммерческой активности жилого района многоэтажной застройки /Ц-2/ и включает в себя как основные виды объектов капитального строительства /Л-7, Л-8/, так и условно разрешённые виды объектов капитального строительства /Л-1, Л-2, Л-3/.

Красные линии квартала решены проектом планировки, в соответствии с Проектом планировки территории, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 17.08.2012г. №935 и нормами СНиП.

Очерёдность строительства предлагается следующая:

I очередь строительства – завершение строительства и благоустройства существующего  кафе /Л-8/;

II очередь строительства – Проектируемая жилая застройка с встроенными объектами  общественного назначения (Л1-6), трансформаторные подстанции  (Л9-10), повысительная насосная станция /Л-11/;

III очередь строительства -  торговый центр с автостоянкой на 120 м/мест (Л-7).

Предлагаемая очерёдность строительства не является окончательной, ввиду наличия различных факторов и интересов застройщиков.

Красные линии на опорном плане нанесены по чертежам ранее выполненного КГУП «Хабаровскгражданпроект» и утверждённого постановлением администрации г.Благовещенска №3935 от 17.08.2012г. проекта планировки.

Кроме красных линий устанавливаются линии регулирования застройки. Линии регулирования застройки могут совпадать с красными линиями улицы или отступать от них в глубь территории квартала (привязка линии регулирования застройки дана на листе ПП-7).

Посадка зданий осуществляется с отступом от красных линий 30 м., что обеспечивает шумозащиту.

В соответствии с заданием на проектирование, жилая застройка представлена многоэтажными жилыми домами, расчётная минимальная обеспеченность общей площадью помещений принята согласно «Нормы градостроительного проектирования Амурской области» табл.5., что соответствует 27,7 м2/чел. и письма администрации города №01-19/2499 от 02.04.2013г.

Данные о  проектируемой и ранее запроектированной застройке сведены в таблицу.

Таблица 1.

| №№ на плане | Наименование | К-во Жит. | Общ. площ. Квартир М2 | Общ. площ. помещ. общ. назначения М2 | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 кв. жилой дом с встроенными объектами общественного назначения | 330 | 9200 |  | 16 |
| 2-3 | 200 кв. жилой дом с встроенными объектами общественного назначения | 379 /758/ | 10500 /21000/ | - | 16 |
| 4 | Объект общественного назначения | - |  | 4500 | 3 |
| 5 | Объект общественного назначения | - | - | 5400 | 4 |
| 6 | Объект общественного назначения | - | - | 5400 | 4 |
| 7 | Торговый центр с автостоянкой | - | - | 4900 | 4 |
|  | Итого | 1088 | 30200 | 20200 | 9 |

Проектируемая застройка составляет 580 квартир /30200м2 общ. пл./, или  примерно 1090 жителей /при минимальной обеспеченности общей площадью помещений 27,7 м2/чел./.

Общая численность проектируемого квартала – составит примерно 1090 жителей (этот показатель сильно зависит от сроков освоения, т. к. расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений к 2020г. – может меняться).

Плотность населения рассчитана согласно «Норм градостроительного проектирования Амурской области», п. 2.3.2. табл. 8 и составит – 295 чел./га. /1090 чел. : 3,7га./, что не противоречит нормативной, высокой  плотности – 255 чел./га. в табл.8. и не превышает 430 чел./га на среднесрочную перспективу (2020 год).

Проектом принято разместить жилую застройку по факту свободной территории и на основе индивидуальных точечных  жилых блок-секций.

Нормируемые элементы территории благоустройства представляют собой размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, хозяйственных площадок - для сушки белья, чистки домашних вещей, площадки под  контейнеры для мусора.

#### Расчёт обеспеченности элементами благоустройства на 1090 чел. снесен в таблицу   2.

#### Таблица 2.

| ### Площадки | Удельные размеры м2/чел. | Потребность по СниП м2 |  |  | Принято в проекте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские площадки | 0.7 |  | 762 |  |  | 800 |
| Отдыха взрослых | 0.1 |  | 109 |  |  | 170 |
| Для занятий физкультурой | 2.0 | 2176 |  |  |  | 2250 |
| Для хоз. целей и выгула собак | 0.15 | 163 |  |  |  | 180 |
| Для стоянки автомашин /гостевые/ | 2,5 | 2720 /109 м/мест, при норме 25м2 на 1-н автомобиль/ |  |  |  | 3125 /125 м/мест, при норме 25м2 на 1-н автомобиль/ |
| Хранение транспортных средств По п. 6.33 СНиП 2.07.01-89* | 350м/мест на 1000 жит. /100%/ | 267 |  |  |  | 250 |
| Итого |  | 5930 м2 |  |  |  | 6525 м2 |

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом фактического землепользования и «Норм градостроительного проектирования Амурской области», правил, действовавших в период застройки указанных территорий.

При назначении границ перспективных земельных участков основное внимание было уделено следующим вопросам:

обеспечению достаточной земельной площади для функционирования перспективных объектов недвижимости в соответствии с нормами СП 42.13330.2011 и «Норм градостроительного проектирования Амурской области».

- формированию максимально простых по форме земельных участков, обеспечивающих удобство выноса в натуру, закреплению их на местности и последующего строительного освоения и использования ;

Для каждого земельного участка, выделенного в границах рассматриваемой территории, проектом установлены следующие градостроительные регламенты:

границы застраиваемых территорий  (мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений);

параметры максимального строительного использования  земельного участка

- максимальная или минимальная этажность перспективного строительства;

основной вид использования перспективного объекта недвижимости.

3. Транспортная инфраструктура

Классификация улично-дорожной сети принята согласно ранее разработанного и согласованного проекта планировки.

К проектируемому кварталу с севера - примыкает улица районного значения, с восточной стороны – магистральная улица общегородского значения, с запада – жилая улица, которую предлагаем классифицировать как местный проезд.

За основу профилей улично-дорожной сети, взят рабочий проект «Магистральные сети «Игнатьевской усадьбы» муниципального образования г.Благовещенска», шифр 835/К-10-3294, разработанного Росжелдорпроект, ОАО «Дальгипротранс».

Магистральной улицей общегородского значения, примыкающей к проектируемому кварталу, является Игнатьевское шоссе - эта улица является основной  для движения общественного транспорта.

Основными видами общественного транспорта являются автобусы и маршрутные такси, остановки общественного транспорта предусмотрены на Игнатьевском шоссе.

При расчёте сооружений для хранения стоянок в жилых группах уровень автомобилизации взят 350 машин на 1000 жителей из расчёта не менее чем для 70% расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей, где на жилой квартал приходится 250 м/мест – что составляет почти 100% нормативных /267 м/мест/. Автопарковки, необходимые для жилого квартала, запроектированы в виде использования подземного и полуподземного  пространства /Л-5, Л-6,Л-7/.

4. Культурно-бытовое обслуживание

Схема культурно – бытового обслуживания  принята согласно ранее разработанного и согласованного проекта планировки. Размещение ранее запроектированных детских школьных и дошкольных учреждений .см. лист ПП-1.

Система культурно-бытового обслуживания проектируемого квартала принята двухступенчатой /повседневного и периодического обслуживания/, объекты социального и культурно - бытового назначения запроектированы объекты общественного назначения Л-4, Л-5, Л-6 и отдельно стоящими Л-7, Л-8.

Расчёт потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения жилого района был произведён на основании СНиП 2.07.01-89* и сведён в таблице 3.

РАСЧЁТ

потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения

жилого квартала /1,09 тыс. чел./									Таблица 3

| № п/ п. | Наименование | Ед. из. | Норма потреб на 1000 жителей | На жилой квартал 1,113 тыс.чел. жителей | Принято в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Детские ясли - сады | мест | 57 | 62 | 62 ЭПС-2 |
| 2 | Школы | мест | 107 | 117 | 117 ЭПС-1 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 3 | Аптека | 1объект / М-он | 1 | 1 | 1 Л-4 |
| 4 | Поликлиника для взрослых и детей | К-во посещ. в смену | 35 | 38 | 40 ЭПС-39 |
|  | Физкультурные и спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 5 | Закрытые спортивные сооружения | М2 общ площ на 1 жителя. | 0,13 | 142 | 150 /Л-4./ |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 6 | Клубные помещения | М2 общ площ на 1 жителя. | 0,03 | 33 | 50 /Л-5./ |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | Магазины: |  |  |  |  |
| 8 | Продовольственных товаров | 1 м2торг площ. | 70 | 76 | 100 Л-1 1000 Л-7 |
| 9 | Непродовольственных товаров | lM2ropr площ. | 30 | 33 | 50 Л-1 600 Л-7 |
| 10 | Предприятия общественного питания | Посадочных мест на 1000 жит | 10 | 11 | 50 Л-8. |
|  | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 11 | Приёмный пункт прачечной, химчистки | Объект на жилую группу | 1 | 1 | 1 Л-6 |
| 12 | Мастерская бытового обслуживания | Рабочих мест на 1000 жит. | 0,5 | 1 | 2 Л-6 |
|  | Организации и учреждения управления финансирования и предприятия связи |  |  |  |  |
| 13 | Отделения связи | 1 объект на 6 тыс. жит. | 1 | 1 | 1 /Л-5/ |
| 14 | Отделение сбербанка | 1 объект на 6 тыс. жит | 1 | 1 | 1 /Л-6/ |
|  | Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 15 | Гаражи для хранения индивидуального транспорта /70% от уровня автомобилизации -350авт/чел. по п.6.33 СНиП 2.07.01-89*/ | автомобиль | 350х0,7 на 1000 жит /100%/ | 267 | Л-5 60м/мест Л-6 70м/мест Л-7 120м/мест |
| 16 | Уборные общественные | 1 прибор на 1 тыс чел. |  | 1 | Л-4 |

5. Инженерная инфраструктура.

5.1Теплоснабжение

Теплоснабжение осуществляется от Благовещенской ТЭЦ и будет возможно после сдачи в эксплуатацию второй очереди.

Теплоноситель вода с параметрами 130-70°

Давление на выходе из теплоисточника 91м, на входе в теплоисточника 30м. Располагаемое давление 61м.

Общая максимально-часовая нагрузка составляет 3,603 Гкал, в том числе на горячее водоснабжение 1,936Гкал.

Прокладка сетей теплоснабжения принята подземная в непроходных каналах.

Для прокладки использовать стальные электросварные трубы ГОСТ 10704-91.

Компенсация тепловых удлинений сети осуществляется за счет сильфонных компенсаторов и естественных углов поворота трассы. Опорожнение сети осуществляется в дренажные колодцы в низших точках сети с последующим отводом передвижным насосом в канаву.

Подключение отдельных потребителей осуществляется в проектируемых теплофикационных камерах с помощью стальной запорной арматуры.

5.2. Водоснабжение

Водоснабжение застраиваемой территории с. Плодопитомник осуществляется от существующего водопровода диаметром 500мм по ул.Нагорной.

Общая потребность в воде 452,08м3/сут при максимальном расчетном расходе 35,11л/сек.

Подключение отдельных потребителей и установку пожарных гидрантов выполнить в проектируемых водопроводных колодцах из ж/б ТПР 901-09-11.84 и водопроводных камер оборудованных отключающей арматурой.

5.3. Канализация

Сброс стоков застраиваемой территории с. Плодопитомник предусмотрен в существующий городской коллектор диаметром 1000мм по  Игнатьевскому шоссе на пересечении с ул.Студенческой.

Система канализации раздельная хозяйственно - бытовая и дождевая.

Общий объем сточных вод составляет 452,08м3/сут при максимальной расчетном расходе 35,11 л/сек.

Диаметр проектируемого коллектора по территории проектируемой застройки принят с учетом перспективного подключения с прилегающих территорий.

5.4. Электроснабжение

В районе планируемой застройки существует два центра питания: ПС 110/10 кВ «Кооперативная» и ПС 110/10 кВ «Чигири».

Для возможности подключения проектируемой нагрузки к этим подстанциям по 10 кВ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

1. Строительство второго захода ВЛ-110 кВ на ПС «Кооперативная»;

2. Замену двух силовых трансформаторов мощностью 16 мВА на трансформаторы мощностью 25 мВА;

3. От двух центров питания построить кабельные и кабельно-воздушные линии напряжением 10 кВ до распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией напряжением 10/0,4 кВ, проектируемого в центре электрических нагрузок 1 очереди строительства

Потребителями электроэнергии являются проектируемые: жилые многоэтажные дома, объекты общественного назначения; заглубленные автостоянки, повысительная насосная станция; торговый центр.

Категория надежности электроснабжения – I, II. К I категории относятся противопожарные устройства, аварийное освещение и лифты. Остальные потребители электроэнергии относятся ко II категории электроснабжения.

На территории квартала ЭПС 2а предусматривается строительство двух трансформаторных  подстанций 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 1000 кВА. Разводка сетей 10 кВ между подстанциями предусмотрена по двулучевой схеме.

Подключение проектируемых потребителей по стороне 0,4 кВ предусматривается кабелями электрическими марки АВБбШв-1 кВ расчетного сечения.

Наружное освещение проездов и пешеходных зон предусмотрено светильниками с натриевыми лампами, установленными на металлических опорах. Управление наружным освещением – централизованное.

5.5. Связь.

На территории квартала предусматривается:

-телефонная связь;

-система радиотрансляции;

-система приёма телевизионных программ;

-интернет;

-автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования;

-системы оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);

-система телевизионного наблюдения.

Телефонная связь

В проектируемом квартале телефонной связью обеспечиваются все жилые, общественно-бытовые и коммунальные здания.

Количество телефонов принято из расчёта 490 телефонов на 1000 жителей. Эти нормы учитывают как жилой, так и общественно-бытовой и коммунальный сектор. Общее количество телефонов на квартал – 534 шт.

Для телефонизации квартала предлагается узел агрегации, устанавливаемого в центре жилого района.

Внутриквартальные сети телефонизации выполняются по кольцевой топологии. Кабели магистральные и распределительные прокладываются в одно, двух и четырехсотверстной телефонной канализации из асбестоцементных труб d100мм с установкой колодцев кабельной связи типа ККС.

От узла агрегации до жилых домов и общественно-бытовых и коммунальных зданий прокладываются оптические  кабели необходимой ёмкости. В каждом здании предусмотреть места размещения узлов доступа (УД), предназначенных для подключения абонентов к сети передачи данных по технологии MetroEthernet.

Система радиотрансляции

Система проводной радиотрансляции проектом не предусматривается. Для прослушивания важных правительственных сообщений, сигналов ГО ЧС и других сообщений центрального радиовещания в проекте предлагается установить в квартирах  электрорадиоприёмники всеволновые марки «ICF-SWII».

Система приёма телевизионных программ.

Оснащение системами приёма телевизионных программ должно обеспечивать приём и распределение сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, по которым передаются сообщения (сигналы) оповещения о чрезвычайных ситуациях.

В зонах неуверенного приёма, связанного с теневыми зонами при разновысокой застройке, следует использовать системы кабельного телевидения с подачей в здания сигналов по магистральным сетям или с домовых головных станций.

Многоквартирные жилые дома необходимо оснащать домовыми распределительными сетями, обеспечивающими  подачу телевизионного сигнала в каждую квартиру от единого источника сигнала (головной станции или магистральной сети). Для установки головной станции в жилых домах проектом предусматривается помещение.

6. Основные технико – экономические показатели проекта планировки территории квартала

| Nn/n | Наименование показателя | Единица измерения | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория квартала в красных линиях, окаймляющих территорию квартала, всего: | га | 3,7 |
| 1.1.1 | Территории зон размещения объектов капитального строительства | га | 3,7 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел | 1,09 |
| 2.2 | Плотность населения | чел /га | 295 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площ. квартир | 30,200 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 9 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. квартир | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - |
| 3.5 | Жилищное строительство - всего | тыс. кв. м | 30,200 |
|  | в том числе |  |  |
|  | - малоэтажное | тыс. кв. м | - |
|  | из них: |  |  |
|  | - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. кв. м | - |
|  | - 5-этажное | тыс. кв. м | - |
|  | - многоэтажное | тыс. кв. м | 30,200 |
| 4 | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | всего/1000 чел. мест | - |
| 4.2 | Аптеки | объектов | - |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли | всего/1000 чел. кв. м торг. площ. | 100/50 Л-1 1000/6000 Л-7 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания | 1 место | 50 /Л-8/ |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения | М2 пола | 150 /Л-4/ |
| 4.6 | Приёмный пункт прачечной | 1 объект на жилую группу | 1 /Л-6/ |
| 4.7 | Мастерская бытового обслуживания | Рабочих мест на 1000 жителей | 2 /Л-6/ |
| 4.8 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест | 577 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | постоянного хранения | маш.-мест | 250 /Л-5;Л-6; Л-7/ |
|  | гостевые автостоянки | маш.-мест | 327 |
| 5 | Инженерное обеспечение проектируемых объектов и благоустройство территории |  |  |
| 5.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб.м/сут | 0,452 |
| 5.2 | Водоотведение | тыс. куб.м/сут | 0,452 |
| 5.3 | Электропотребление | кВт. | 1600 |
| 5.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | 3,105 |
| 5.5 | Количество твердых бытовых отходов | тон/год. | 478 |